华中科技大学

《电子线路设计、测试与实验》实验报告

实验名称： 计数、译码、显示电路（简易时钟）

院（系）：  光学与电子信息学院

专业班级：   电子信息类1810

姓名：           陈志鹏

学号：         U201813874

时间：          2020.9.27

地点：        南一楼 中 214

实验成绩：

指导教师：      黄佳庆

2020 年 9 月 27日

目  录

实验十七 计数、译码、显示电路	1

1 实验目的	1

2 实验元器件	1

3 预习要求	1

4 实验原理及参考电路	2

4.1 实验原理	2

4.2 参考电路	2

5 硬件实验内容	3

5.1 设计过程	3

5.1.1 分计时	3

5.1.2 时计时	3

5.2 实验要求	3

6 实验结果及分析	4

6.1 实验插板图	4

6.2 翻转过程记录	5

6.3 测量时序波形图	6

6.3 实验结果分析	6

7 实验中出现的问题、分析及解决方案	7

8 小结	7

# 实验十七 计数、译码、显示电路

- 1 实验目的

- ①掌握中规模集成计数器CC40161的逻辑功能与使用方法；

- ②掌握计数、译码、显示电路的实现与调试方法。

- ③简易数字钟（时、分计数）

- 2 实验元器件

| 类型 | 型号（参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 集成电路 | CD4511 | 6片 |
|  | 74HC161 | 6片 |
|  | 74HC00 | 3片 |
|  | 74HC10 | 2片 |
|  | 74HC04 | 1片 |
| 发光二极管 | 绿色 | 1只 |
| 电阻 | 1kΩ | 6只 |
| 数码管 | 共阴极 | 6只 |

- 3 预习要求

- ①复习七段译码器译码、共阴极显示器，理解计数、译码和显

- 示电路的工作原理。

- ②查找相关芯片的引脚图，并熟悉其逻辑功能和使用方法。

- 4 实验原理及参考电路

- 4.1 实验原理

- 实验原理：通过计数器对1Hz频率的CP信号进行计数，并利用其置位和清零的功能来产生相应的进位信号，形成符合时间进制的计数电路。之后再将计数信号输出给七段译码器进行译码。译码器再将输出的七位控制信号传给数码管对时间进行显示，这样，一个简易时钟就做好了。

- 4.2 参考电路

如图所示为0~59计数器（BCD码），此为同步置位计数器。当74HC161(1)输出值为1001时，产生置位信号，当时钟到来时清零计数值，同时作为74HC161(2)的时钟信号，74HC161(2)计数值加1，由此循环，当74HC161(1)输出1001且74HC161(2)输出0101时，当下个时钟到来，会同时置位为00,此时为59翻转到00，实现0~59同步计数。

类似地，可以实现24进制的计数器。

- 5 硬件实验内容

- 5.1 设计过程

- 5.1.1 分计时

- 设计一个模60的计数器，分别设计六、十进制的计数器，在级联组成模60计数器。

- 秒计时原理相同。

- 5.1.2 时计时

- 同上，最终使数字时钟运行到23时59分时，分的个位计数器再输入一个时钟脉冲时，数字时钟自动显示00时00分。

- 5.2 实验要求

- ①用1Hz正方波，检查数字时钟的逻辑功能；拍照记录翻转过程。

- ②用1kHz正方波，记录十进制Q3Q2Q1Q0及CP波形，标出周期，比较其时序关系。

- 6 实验结果及分析

## 6.1 实验插板图

如图所示，最上一层为数码管，第一层芯片为CD4511BE译码器芯片，第二层芯片为74HC161计数器芯片，第三层芯片为74HC00和74HC10与非门芯片。因为一块板子上空间被都占用了，并且没有剩余的与非门用作非门，因此还外接了一块面包板用于放置一片74HC04非门芯片。时钟、电源、地线和校准信号的输入线都用贴纸标注了名字，以供辨认。整块板子布线紧密无飞线，接触良好无明显晃动。

我还比本次实验的基本要求多做了一个秒钟显示和校时电路，其中，秒钟显示和分钟显示原理相同，连线方法相同，校时电路在另外一个报告中提及。

## 6.2 翻转过程记录

翻转前：

左下角显示当前时间为视频的第三秒。

翻转后：

当前为视频的第四秒。

由此可见，电路进位翻转功能正常。

## 6.3 测量时序波形图

测量时序波形如下：

分析可知，每当时钟上升沿，会使得计数值加一，CLK频率最高，Q3最低，满足实验理论结果。

## 6.3 实验结果分析

当有1Hz正方波时钟信号输入的时候，时分秒数字时钟电路显示的数字1s钟可以更新一次，显示和翻转的功能都正常。电路符合预期要求，实验成功。

- 7 实验中出现的问题、分析及解决方案

①数码管显示顺序紊乱，数字更新频率紊乱。

分析：可能是计数器或者译码器进入了某种未知的状态，引脚电平异常。

解决方法：拔掉电源线和时钟线，再重新接上。

②时钟时好时坏，有时跳变。

分析：某个地方接触不良，可能是校时电路开关部分导致的接触不良。

解决方法：去掉校时电路的连接，直接将时钟接入。电路变得稳定。

- 8 小结

- 本次实验的插线是最复杂的，况且我还额外扩展了秒钟电路和校时电路。延用了之前在板子上直接标注引脚名字的方法，还在线上标注信号名，测量线长，尽量剪出长度刚好合适的线，使得导线可以紧密排布，固定牢固，使得布局合理，简明，方便查错调试，花了三天的空闲时间进行布线，总的来说对这次实验结果我很满意。收获了成就感。